| # Общество с ограниченной ответственностью “ФРОСТОР ГРУПП” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## ОКП 51 5111 | # Группа Г78 ОКС 97.130.20 |  |
|  | # «УТВЕРЖДАЮ» # Генеральный директор ООО “ФРОСТОР ГРУПП” ______________ М.В.Елисеева |  |

Морозильники горизонтальные

Технические условия

ТУ 28.25.13-007-17728361-2018

Дата введения в действие 15 января 2018 г.

.

Москва

2018

Вводная часть

Настоящие технические условия распространяются на морозильники горизонтальные (далее морозильники) предназначенные для кратковременного хранения и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

Морозильники горизонтальные выпускаются под зарегистрированными торговыми марками «FROSTOR» и «Gellar».

Настоящие технические условия распространяются на те модели морозильников и их модификации, чьи характеристики соответствуют этим условиям.

Пример обозначения морозильников при заказе: морозильники горизонтальные     FG 250С ТУ 28.25.13-007 -17728361-2018, где

- Морозильник горизонтальный - наименование продукции;

- FG 250С - наименование модели морозильника горизонтального;

- ТУ 28.25.13-007 -17728361-2018 - обозначение настоящих технических условий.

Допускается применять в обозначении дополнительные символы, характеризующие конкретное исполнение морозильников горизонтальных.

Морозильники по своему назначению, конструкции и дизайнерскому оформлению подразделяются на модели.

Каждая модель имеет свое название, в соответствии с документацией предприятия – изготовителя.

Модели морозильников горизонтальных могут иметь различные исполнения, отличающихся по параметрам и конструктивным признакам в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2.

Примечание: В обозначении морозильников применяются также дополнительные символы, характеризующие конкретное исполнение морозильников:

- F – FREEZER;

- C – стеклянная прямая крышка (классик);

- E – стеклянная гнутая крышка (элегант);

- S – глухая крышка (стандарт);

- SD -  две глухие крышки (стандарт дабл)

- ST – климатический класс – субтропический (4+).

Например, морозильники горизонтальные FG 250С ТУ 28.25.13-007 -17728361-2018 – морозильник горизонтальный объемом 244 куб. дм со стеклянной прямой крышкой.

Таблица 1

| Модель | Габаритные размеры (мм) |  | Охлаждаемый объем (л) |  | Температурный режим ( °C) | Масса (кг) | Номинальная мощность (Вт) | Температура окружающего воздуха ( °C) | Номинальное напряжение В / Гц | Вид охлажда- ющего агента | Комплект пос- тавки корзин (штук) | Колесные опоры (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота Ширина Глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия CLASSIC (морозильные лари с прямым стеклом), R 134 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG 180 C |  | 840х610х600 | 170 | -22 |  | 40 | 90 | +12/+28 | 220/50 | R 134 а | 1 | 4 |
| FG 215 C |  | 840х710х600 | 205 |  |  | 42 | 90 |  |  |  | 1 | 4 |
| FG 250 C |  | 840х810х600 | 240 |  |  | 45 | 129 |  |  |  | 2 | 4 |
| FG 275 C |  | 840х810х650 | 260 |  |  | 47 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 350 C |  | 840х1010х600 | 310 |  |  | 51 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 375 C |  | 840х1010х650 | 335 |  |  | 52 | 129 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 400 C |  | 840х1210х600 | 380 |  |  | 56 | 180 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 475 C |  | 840х1210х650 | 410 |  |  | 57 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 500 C |  | 840х1410х600 | 450 |  |  | 61 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 575 C |  | 840х1410х650 | 490 |  |  | 62 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 600 C |  | 840х1610х600 | 520 |  |  | 66 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 675 C |  | 840х1610х650 | 565 |  |  | 67 | 180 |  |  |  | 7 | 4 |
| FG 700 C |  | 840х1810х600 | 590 |  |  | 71 | 180 |  |  |  | 7 | 6 |
| FG 775 C |  | 840х1810х650 | 640 |  |  | 72 | 180 |  |  |  | 8 | 6 |

Серия  CLASSIC ST (морозильные лари с прямым стеклом, 4+), R 134 a

| FG 180 C\ST | 840х610х600 | 170 | -25 | 40 | 90 | +12/+38 | 220/50 | R 134 а | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG 215 C\ST | 840х710х600 | 205 |  | 42 | 90 |  |  |  | 1 | 4 |
| FG 250 C\ST | 840х810х600 | 240 |  | 48 | 129 |  |  |  | 2 | 4 |
| FG 275 C\ST | 840х810х650 | 260 |  | 49 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 350 C\ST | 840х1010х600 | 310 |  | 53 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 375 C\ST | 840х1010х650 | 335 |  | 54 | 180 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 400 C\ST | 840х1210х600 | 380 |  | 58 | 180 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 475 C\ST | 840х1210х650 | 410 |  | 59 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 500 C\ST | 840х1410х600 | 450 |  | 63 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 575 C\ST | 840х1410х650 | 490 |  | 64 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 600 C\ST | 840х1610х600 | 520 |  | 68 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 675 C\ST | 840х1610х650 | 565 |  | 69 | 180 |  |  |  | 7 | 4 |
| FG 700 C\ST | 840х1810х600 | 590 |  | 73 | 180 |  |  |  | 7 | 6 |
| FG 775 C\ST | 840х1810х650 | 640 |  | 74 | 180 |  |  |  | 8 | 6 |

Серия  ELEGANCE (морозильные лари с наклонным изогнутым стеклом), R 134 a

| FG 180 E | 840х610х600 | 170 | -22 | 40 | 90 | +12/+28 | 220/50 | R 134 а | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG 215 E | 840х710х600 | 205 |  | 42 | 90 |  |  |  | 1 | 4 |
| FG 250 E | 860х810х600 | 240 |  | 45 | 129 |  |  |  | 2 | 4 |
| FG 275 E | 860х810х650 | 260 |  | 47 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 350 E | 860х1010х600 | 310 |  | 51 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 375 E | 860х1010х650 | 335 |  | 52 | 129 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 400 E | 860х1210х600 | 380 |  | 56 | 180 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 475 E | 860х1210х650 | 410 |  | 57 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 500 E | 860х1410х600 | 450 |  | 61 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 575 E | 860х1410х650 | 490 |  | 62 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 600 E | 860х1610х600 | 520 |  | 66 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 675 E | 860х1610х650 | 565 |  | 67 | 180 |  |  |  | 7 | 4 |
| FG 700 E | 860х1810х600 | 590 |  | 71 | 180 |  |  |  | 7 | 6 |
| FG 775 E | 860х1810х650 | 640 |  | 72 | 180 |  |  |  | 8 | 6 |

Таблица 1(Продолжение)

Серия  ELEGANCE ST  (морозильные лари с наклонным изогнутым стеклом, 4+), R 134 a

| Модель | Габаритные размеры (мм) | Охлаждаемый объем (л) | Температурный режим ( °C) | Масса (кг) | Номинальная мощность (Вт) | Температура окружающего воздуха ( °C) | Номинальное напряжение В / Гц | Вид охлажда- ющего агента | Комплект пос- тавки корзин (штук) | Колесные опоры (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота Ширина Глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG 180 E\ST | 840х610х600 | 170 | -25 | 40 | 90 | +12/+38 | 220/50 | R 134 а | 1 | 4 |
| FG 215 E\ST | 840х710х600 | 205 |  | 42 | 90 |  |  |  | 1 | 4 |
| FG 250 E\ST | 860х810х600 | 240 |  | 48 | 129 |  |  |  | 2 | 4 |
| FG 275 E\ST | 860х810х650 | 260 |  | 49 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 350 E\ST | 860х1010х600 | 310 |  | 53 | 129 |  |  |  | 3 | 4 |
| FG 375 E\ST | 860х1010х650 | 335 |  | 54 | 180 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 400 E\ST | 860х1210х600 | 380 |  | 58 | 180 |  |  |  | 4 | 4 |
| FG 475 E\ST | 860х1210х650 | 410 |  | 59 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 500 E\ST | 860х1410х600 | 450 |  | 63 | 180 |  |  |  | 5 | 4 |
| FG 575 E\ST | 860х1410х650 | 490 |  | 64 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 600 E\ST | 860х1610х600 | 520 |  | 68 | 180 |  |  |  | 6 | 4 |
| FG 675 E\ST | 860х1610х650 | 565 |  | 69 | 180 |  |  |  | 7 | 4 |
| FG 700 E\ST | 860х1810х600 | 590 |  | 73 | 180 |  |  |  | 7 | 6 |
| FG 775 E\ST | 860х1810х650 | 640 |  | 74 | 180 |  |  |  | 8 | 6 |

Таблица 2

| Модель | Габаритные размеры (мм) | Охлаждаемый объем (л) | Температурный режим ( °C) | Масса (кг) | Номинальная мощность (Вт) | Температура окружающего воздуха ( °C) | Номинальное напряжение В / Гц | Вид охлажда- ющего агента | Комплект пос- тавки корзин (штук) | Колесные опоры (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота Ширина Глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Серия  STANDART (морозильные лари с глухой крышкой), R 134 а

| F 180 S | 840х600х600 | 170 | -22 | 40 | 90 | +12/+28 | 220/50 | R 134 а | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F 215 S | 840х700х600 | 205 |  | 42 | 90 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 250 S | 840х800х600 | 240 |  | 48 | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 275 S | 840х810х650 | 260 |  | 49 | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 350 S | 840х1000х600 | 310 |  | 53 | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 375 S | 840х1010х650 | 335 |  | 54 | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 400 S | 840х1210х600 | 380 |  | 58 | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 475 S | 840х1210х650 | 410 |  | 59 | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 500 S | 840х1410х600 | 450 |  | 63 | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 575 S | 840х1410х650 | 490 |  | 64 | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 600 S | 840х1610х600 | 520 |  | 68 | 180 |  |  |  | 3 | 4 |
| F 675 S | 840х1610х650 | 565 |  | 69 | 180 |  |  |  | 3 | 4 |
| F 700 S | 840х1810х600 | 590 |  | 73 | 180 |  |  |  | 3 | 6 |
| F 775 S | 840х1810х650 | 640 |  | 74 | 180 |  |  |  | 3 | 6 |
| F 800 S | 840х2010х600 | 660 |  | 78 | 180 |  |  |  | 4 | 6 |
| F 875 S | 840х2010х650 | 715 |  | 79 | 180 |  |  |  | 4 | 6 |

Таблица 2(продолжение)

| Модель | Габаритные размеры (мм) |  |  | Охлаждаемый объем (л) |  |  | Температурный режим ( °C) | Масса (кг) |  | Номинальная мощность (Вт) |  | Температура окружающего воздуха ( °C) | Номинальное напряжение В / Гц | Вид охлажда- ющего агента | Комплект пос- тавки корзин (штук) | Колесные опоры (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия STANDART ST (морозильные лари с глухой крышкой, 4+), R 134 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 180 S/ST |  |  | 840х600х600 |  | 170 | -25 |  |  | 40 |  | 90 | +12/+38 | 220/50 | R 134 а | 1 | 4 |
| F 215 S/ST |  |  | 840х700х600 |  | 205 |  |  |  | 42 |  | 90 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 250 S/ST |  |  | 840х800х600 |  | 240 |  |  |  | 50 |  | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 275 S/ST |  |  | 840х810х650 |  | 260 |  |  |  | 51 |  | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 350 S/ST |  |  | 840х1000х600 |  | 310 |  |  |  | 55 |  | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 375 S/ST |  |  | 840х1010х650 |  | 335 |  |  |  | 56 |  | 129 |  |  |  | 1 | 4 |
| F 400 S/ST |  |  | 840х1210х600 |  | 380 |  |  |  | 60 |  | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 475 S/ST |  |  | 840х1210х650 |  | 410 |  |  |  | 61 |  | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 500 S/ST |  |  | 840х1410х600 |  | 450 |  |  |  | 65 |  | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 575 S/ST |  |  | 840х1410х650 |  | 490 |  |  |  | 66 |  | 180 |  |  |  | 2 | 4 |
| F 600 S/ST |  |  | 840х1610х600 |  | 520 |  |  |  | 70 |  | 180 |  |  |  | 3 | 4 |
| F 675 S/ST |  |  | 840х1610х650 |  | 565 |  |  |  | 71 |  | 180 |  |  |  | 3 | 4 |
| F 700 S/ST |  |  | 840х1810х600 |  | 590 |  |  |  | 75 |  | 180 |  |  |  | 3 | 6 |
| F 775 S/ST |  |  | 840х1810х650 |  | 640 |  |  |  | 76 |  | 180 |  |  |  | 3 | 6 |
| F 800 S/ST |  |  | 840х2010х600 |  | 660 |  |  |  | 80 |  | 180 |  |  |  | 4 | 6 |
| F 875 S/ST |  |  | 840х2010х650 |  | 715 |  |  |  | 81 |  | 180 |  |  |  | 4 | 6 |
| Серия BONETA (морозильные лари-ванны с прямым стеклом для торгового зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2000 B |  | 755х2000х900 |  |  | 917 | -22 |  |  | 113 |  | 691 | +12/+30 | 220/50 | R 404a | 12 | 6 |
| F2500 B |  | 755х2500х900 |  |  | 1184 |  |  |  | 129 |  | 691 |  |  |  | 16 | 6 |
| Серия BONETA (морозильные лари-ванны с гнутым стеклом для торгового зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1850 BЕ |  | 785х1850х880 |  |  | 820 | -22 |  |  | 103 |  | 691 | +12/+30 | 220/50 | R 404a | 12 | 6 |
| F2100 BЕ |  | 785х2100х880 |  |  | 917 |  |  |  | 113 |  | 691 |  |  |  | 12 | 6 |
| F2500 BЕ |  | 785х2500х880 |  |  | 1184 |  |  |  | 129 |  | 691 |  |  |  | 16 | 6 |

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Морозильники должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, требованиям ГОСТ 23833, ГОСТ Р 52161.2.24, ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51318.14.2, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, изготавливаться с соблюдением требований действующих санитарных и гигиенических норм и правил по конструкторской документации и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.1. Основные параметры и характеристики.

1.1.1. Состав морозильников.

В состав морозильников входят корпус, крышка, корзина, колесные опоры, комплект сопроводительной документации.

По согласованию с потребителем морозильники могут оснащаться дополнительными конструктивными элементами.

1.1.2. Основные параметры морозильников.

1.1.2.1. Параметры морозильников, указанные в таблице 1, являются основными. Величины этих параметров приводятся в руководствах по эксплуатации или в конструкторской документации.

Таблица 3

| №№ | Наименование параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха плюс 25С и относительной влажности окружающего воздуха 60% | °C |
| 2 | Габаритные размеры: длина ширина высота | мм |
| 3 | Полезный объем | дм3 |
| 4 | Среднее потребление электроэнергии в сутки | кВт·ч |
| 5 | Масса морозильника | кг |

1.1.2.2. Допустимые отклонения линейных размеров по ГОСТ 23833.

1.1.2.3. Среднее значение потребляемой электроэнергии в сутки должно быть не более значения, указанного в руководстве по эксплуатации или в паспорте на морозильник.

1.1.3. Максимальная потребляемая мощность морозильников зависит от модели и их модификаций. Величины максимальной потребляемой мощности морозильников приводятся в соответствующих руководствах по эксплуатации.

1.2. Требования назначения.

1.2.1. Вид климатического исполнения морозильников - УХЛ, категория размещения при эксплуатации – 4 ГОСТ 15150 с ограничением разрешенного диапазона температуры окружающей среды от плюс 12С до плюс 38С.

1.2.2. Допускаемое среднегодовое значение относительной влажности при плюс 25С - не более 80%.

1.2.3. На эксплуатационные характеристики морозильников могут отрицательно повлиять:

- потоки воздуха со скоростью выше 0,2 м/с, поэтому не рекомендуется устанавливать морозильники вблизи дверей или на чрезмерно

проветриваемых участках;

- условия повышенной влажности.

Если условия в помещении, в котором будут эксплуатироваться морозильники, отличаются от вышеуказанных, то эксплуатационные характеристики морозильников могут отличаться от оптимальных.

1.2.4. Цветовая гамма и вид декоративной отделки отдельных элементов внешнего вида морозильников определяется при заказе потребителем.

1.2.5. Морозильники должны иметь возможность управления температурой полезного объема.

1.2.6. Настройка приборов автоматики на требуемые режимы работы морозильников должна производиться на заводе-изготовителе морозильников.

1.2.7. Морозильники должны иметь четко нанесенную линию загрузки, определяющую границу полезного объема, внутри которого обеспечивается поддержание заданной температуры.

1.2.8. Все соединения и швы внутри полезного объема должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалась возможность скапливания портящихся веществ, и обеспечивалось легкое удаление остатков этих веществ.

1.2.9. Конструкцией морозильников должно быть предусмотрено ограждение воздухоохладителей (испарителей), предотвращающее их повреждение продуктами или тарой.

1.3. Требования к надежности.

## 1.3.1. Основные показатели надежности приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № | #### Наименование пОКАЗАтеля | #### Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 12000 |
| 2 | Средний полный срок службы, лет, не менее, | 3 |
| 3 | Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более | 3,0 |
| 4 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |

1.3.2. Критерии отказов.

Отказом морозильников является нарушение работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной части, повлекшее за собой отклонение температуры в полезном объеме за пределы нормы, если при этом для

восстановления работоспособного состояния необходимо заменить или

отремонтировать составную часть.

1.3.3. Конструкция теплоизолированного корпуса морозильника должна обеспечить стабильность его теплоизолирующих свойств в процессе эксплуатации.

1.3.4. Морозильники должны эксплуатироваться от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой (50+0.4) Гц.

1.3.5. Морозильники в упаковке должны не терять работоспособность после транспортной тряски с ускорением 25 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 ударов в минуту.

1.3.6. Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 51908 составляет 12 месяцев.

1.4. Требования к изготовлению, материалам и сборочным единицам.

1.4.1.Требования к изготовлению и монтажу.

      - Изготовление морозильников должно производиться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, рабочих чертежей и других действующих нормативно-технических документов.

      - Качество швов сварных соединений должно соответствовать требованиям, установленных ГОСТ 5264 и конструкторской документацией на морозильники.

      - Конструктивное решение морозильников и их составных частей должно обеспечивать прочность, надежность и долговечность конструкции, а также безопасность работающих при их монтаже и эксплуатации.

      - Крепежные (винтовые и болтовые) соединения агрегатов должны выдерживать механические нагрузки, которые могут возникать в условиях нормальной эксплуатации.

      - Крепежные изделия морозильников должны соответствовать требованиям ГОСТ 1759.0 и конструкторской документации.

      - Места крепления трубопроводов должны быть прочными и плотными. Признаки разрыва, течи и видимые остаточные деформации не допускаются.

      - Персонал, занятый на производстве морозильников во вредных условиях, должен быть обеспечен спецодеждой согласно типовым отраслевым нормам, фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041.

      - Персонал, занятый на производстве морозильников во вредных условиях, обязан проходить предварительный и периодические медицинские осмотры.

      - Работы, связанные с заправкой холодильного агрегата, должны проводиться в помещениях, где предусмотрена местная вытяжная и общая приточно-

вытяжная вентиляция по ГОСТ 12.4.021. В случае утечки в системе холодильного

агрегата или при работе с хладагентом выделение его паров в воздушную среду не должно превышать предельно допустимую концентрацию в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

      - Резьба не должна иметь забоин, вмятин и выкрошенных витков.

      - Швы сварных соединений не должны иметь наплывов, кратеров, прожогов и непроваренных участков.

      - Швы сварных соединений, находящихся под давлением, должны быть герметичными.

1.4.2. Требования к материалам, деталям и сборочным единицам.

      - Все узлы и детали должны соответствовать требованиям конструкторской документации предприятия-изготовителя.

      - Детали и сборочные единицы морозильников должны быть выполнены из материалов в соответствии с конструкторской документацией.

      - Замена материалов на марки, не указанные в чертежах, допускается в установленном порядке, если эта замена не ухудшает качества морозильников.

      - Лакокрасочное покрытие лицевой стороны должно соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032.

      - Материалы и комплектующие, применяемые для изготовления морозильников, должны соответствовать стандартам и техническим условиям на них и должны быть подтверждены сертификатами соответствия предприятий – поставщиков или иными документами, подтверждающими их качество.

      - Материалы конструктивных элементов морозильников не должны портиться, покрываться плесенью или выделять запахи. Металлические части морозильников должны быть коррозионно-стойкими.

      - Материалы, применяемые для изготовления морозильников, при эксплуатации не должны выделять в окружающую среду токсичные вещества и оказывать вредное воздействие на организм человека при непосредственном контакте в соответствии с ГН 2.3.3.972-00.

      - Наружная облицовка морозильников должна обеспечивать сохранность его товарного вида в процессе эксплуатации.

      - Электропроводка и комплектующие, которые потенциально могут являться причиной возгорания, должны изготавливаться из трудно горючих

материалов по ГОСТ 12.1.044.

1.4.3. Требования к покрытиям.

Лакокрасочные покрытия морозильников могут быть любого цвета в соответствии с требованиями конструкторской документации и должны отвечать требованиям

ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.104.

      - Подготовка металлических поверхностей деталей и узлов перед окраской должна соответствовать ГОСТ 9.402.

      - Покрытия наружной облицовки и внутренних элементов морозильников должны быть стойкими к периодическому воздействию пресной воды температурой до 60С с добавлением моющих средств, не должны деформироваться или лопаться в нормальных условиях эксплуатации или во время чистки.

1.5. Требования к комплектности морозильника.

1.5.1. В комплект поставки морозильника должно входить:

- морозильник;

- руководство по эксплуатации;

- комплектующие согласно упаковочному листу и договору поставки.

1.6. Требования к маркировке.

1.6.1. На каждом морозильнике на видном месте должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12969, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение морозильника с указанием модели и настоящих технических условий;

- номинальное напряжение питания и частоту тока (В; Гц);

- порядковый номер морозильника по системе нумерации предприятия – изготовителя;

- тип хладагента;

- обозначение степени защиты по ГОСТ 14254;

- год и месяц выпуска;

- сведения о сертификации (знак по ГОСТ Р 50460).

1.6.2. Маркировка должна сохраняться ясной и четкой в течение всего времени эксплуатации.

1.6.3. Все устройства энергопотребления морозильников должны иметь маркировку с указанием номинальной мощности.

1.6.4. Символическое обозначение команд на органах и панелях управления должно соответствовать ГОСТ 12.4.040.

1.6.5. Требования к качеству маркировки – по ГОСТ 12969.

1.6.6. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192.

Данная маркировка должна при необходимости содержать манипуляционные знаки, соответствующие надписям: «Верх. Не кантовать», «Боится сырости», «Центр тяжести», «Хрупкое», Осторожно», «Беречь от солнечных лучей», «Ограничение температуры».1.7. Требования к упаковке.

1.7.1. Упаковка в целом должна обеспечивать сохранность морозильников при транспортировании и хранении.

Транспортная упаковка морозильников должна обеспечивать их сохранность от коррозии на срок не менее 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя при условии соблюдения потребителем требований эксплутационной документации.

1.7.2. Материалы, применяемые для упаковки, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

1.7.3. Транспортная упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 2991, ГОСТ 5959 или ГОСТ 10198 и представлять собой деревянную клеть, изготавливаемую предприятием - изготовителем морозильников по рабочим чертежам.

1.7.4. Детали и сборочные единицы морозильники, которые при транспортировании не должны перемещаться, должны быть закреплены.

1.7.5. Техническая документация должна вкладываться внутрь полезного объема морозильника, должна быть упакована в полиэтиленовый пакет и закреплена скотчем от перемещения внутри морозильника.

2. Требования безопасности

2.1. Морозильники должны соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 23833, ГОСТ Р 52161.2.24.

2.2. Требования к защитным устройствам, сигнализации, блокировкам.

2.2.1. Морозильники должны быть оснащены световой сигнализацией. На морозильниках должна быть предусмотрена световая индикация кнопки включения в электрическую сеть.

2.3. Требования к основным элементам конструкции.

2.3.1. Система отвода конденсата должна исключать возможность его попадания на продукты, агрегат и приборы автоматики, замерзание его при сливе за пределы внутреннего объема, обеспечивать удаление конденсата без специального инструмента.

Дренажи и поддоны для талой воды должны быть достаточной вместимости и легко вынимаемыми для слива воды или их чистки.

2.3.2. Все соединения и швы внутри полезного объема должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалась возможность скапливания портящихся веществ, и

обеспечивалось легкое удаление остатков этих веществ.

2.3.3. Конструкцией морозильников должно быть предусмотрено ограждение

испарителей, предотвращающее их повреждение продуктами или тарой.

2.3.4. Конструкция морозильников должна выдерживать допустимые нагрузки, предусмотренные для деталей и сборочных единиц.

2.3.5. Корзины должны лежать на опорах без качаний и не должны иметь деформаций после воздействия на них статической нагрузки не менее 800 Н/м² (80 кгс/м²).

Решетки или лотки морозильников, на которые выкладывается продукты, должны выдерживать удельную нагрузку не менее 1000 Н/м² (100 кгс/м²).

2.3.6. Холодильная система должна быть герметичной. Утечки хладагента не должны превышать 0,5 г/год.

2.3.7. Элементы конструкции морозильников не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющими опасность травмирования.

2.4. Требования к органам управления.

2.4.1. Органы ручного управления должны быть выполнены и расположены таким образом, чтобы исключалось случайное воздействие на них.

2.4.2. Органы управления морозильниками должны соответствовать ГОСТ 21753, ГОСТ 12.2.064.

2.4.3 Органы управления должны быть легко доступны и различимы (обозначены надписями, символами).

  - Требования по электробезопасности.

      - Болт для заземления, если он предусмотрен конструкцией морозильника,  должен быть размещен в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте.

      - Болт для присоединения заземляющего проводника должен быть выполнен из металла, стойкого в отношении коррозии, или покрыт металлом, предохраняющим его от коррозии, и не должен иметь поверхностной окраски. Вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения заземляющего проводника с наименьшим диаметром 12 мм. Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь поверхностной окраски. Ввод проводов в корпус блока электрооборудования должен быть осуществлен через изоляционные детали (втулку). Наименьший диаметр резьбы болта заземления – М6.

      - Морозильники должны быть сконструированы так, чтобы на их электрическую изоляцию не влияла вода, которая может конденсироваться на холодных поверхностях, или жидкость, которая может вытекать из сосудов, шлангов, соединений и т. п., которые являются частью морозильника.

      - Морозильники, в которых возможна утечка жидкости из контейнеров на внутренние стенки корпуса или отделения или на верхнюю часть корпуса, должны быть сконструированы так, чтобы утечка жидкости не повреждала электрическую изоляцию.

      - Все доступные прикосновению металлические части морозильника, которые при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением, должны иметь электропроводный контакт с заземляющим зажимом, выполненным и обозначенным по ГОСТ 21130. Переходное сопротивление между зажимом заземления и металлическими частями морозильников должно быть не более 0.1 Ом.

      - Все части зажима заземления, предназначенные для подсоединения внешних проводов, должны быть такими, чтобы не возникла опасность коррозии из-за контакта между этими частями и медью провода заземления или другим металлом, находящимся в контакте с этими частями.

      - Доступные металлические части морозильников, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть постоянно и надежно соединены с контактом заземления.

      - Зажимы заземления и контакты заземления не должны быть соединены с зажимом для нейтрального провода.

      - Корпус морозильника, холодильный агрегат, элементы управления и другие электрические приборы должны иметь устройство для заземления, если это предусмотрено в конструкторской документации на конкретную модель.

      - На морозильниках должен быть установлен входной выключатель ручного типа. Входной выключатель должен быть расположен в безопасном и удобном для обслуживания месте.

      - На морозильнике должна быть световая индикация: «Сеть» (напряжение на морозильник подано).

      - На органах управления должна быть нанесена нестираемая маркировка с указанием назначения элементов управления.

      - На элементах морозильника, открывающих доступ к цепям питания свыше 42В, должны быть нанесены знаки «Высокое напряжение».

      - По способу защиты от поражения электрическим током морозильника должна соответствовать I классу по ГОСТ 12.2.007.0.

      - Сопротивление между контактом заземления шнура питания и любой доступной металлической частью морозильника должно быть не более 0.1 Ом.

      - Степень защиты оболочек электрооборудования морозильников должна быть не ниже IP20 по ГОСТ 14254.

      - Морозильники должны иметь достаточные электрическую прочность и сопротивление изоляции (ток утечки не более 0,5 mА, испытательное напряжение 1500 В в течение 1 мин.).

      - Токопроводящие элементы должны быть изолированы. Сопротивление изоляции электрооборудования должно быть не менее 2,0 МОм.

      - Устройства для присоединения заземления и условные обозначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030.

      - Шнур питания должен иметь желто-зеленую жилу, которая соединена с зажимом заземления морозильника и с контактом заземления штепсельной вилки.

      - Шнуры питания не должны соприкасаться с острыми выступами или режущими кромками морозильника.

  - Требования к нагреву.

2.6.1. Температура наружных поверхностей морозильника не должна превышать плюс 45С.

  - Требования к уровню шума.

2.7.1. Шумовые характеристики морозильника должны соответствовать требованиям ГОСТ 23833 и не должны превышать допустимые пределы, указанные в таблице 5.

## Таблица 5

Допустимые уровни (громкость) звука

| Средне геометрические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Скорректированное значение уровня звука, ДБ (А), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звука ДБ, не более | 82 | 73 | 66 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 69 |

2.8. Требования к вибрoбезопасности

Уровни вибрации в процессе работы морозильников не должны превышать санитарные нормы спектральных показателей вибрационной нагрузки на работающий персонал (общая вибрация, категория 3, тип «А») в соответствии с ГОСТ 12.1.012 (таблица 6).

Таблица 6

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | ## 2.0 | ## 4.0 | ## 8.0 | ## 16.0 | ## 31.5 | ## 63.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные значения виброскорости, дБ | ## 108 | ## 99 | ## 93 | ## 92 | ## 92 | ## 92 |

Контроль вибрационных характеристик проводится при сертификационных испытаниях. Необходимость контроля вибрационных характеристик в процессе

серийного производства определяется по результатам сертификационных испытаний.

2.9. Общие требования безопасности.

      - Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве морозильников должно соответствовать ГН 2.2.5.1313-03.

      - Конструкция морозильника должна обеспечивать их механическую устойчивость.

      - Масса морозильника не должна превышать заявленную.

      - Технологический процесс при производстве морозильников должен соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых предприятий»;

- ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

2.10. Морозильники должны соответствовать общим требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51318.14.2, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

2.11. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил.

2.11.1. В процессе производства морозильников должен осуществляться контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) в соответствии с СП 1.1.1058-01.

2.11.2. Организация производственного контроля.

2.11.2.1. Производственный контроль по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий проводится предприятием, изготавливающим морозильники.

2.11.2.2. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

2.11.2.3. Объектом производственного контроля является: готовая продукция - морозильники, а также покупные материалы и комплектующие, применяемые для их производства.

2.11.3. Проведение производственного контроля.

2.11.3.1. Проведение производственного контроля осуществляется путем лабораторных исследований и испытаний морозильников, покупных материалов и комплектующих в части касающейся безопасности для человека и окружающей среды, а также путем контроля за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих качество, безопасность покупных материалов и комплектующих в соответствии с п.1.4.2.5 настоящих технических условий.

3. Правила приемки

3.1. Контроль качества изготовления деталей и сборочных единиц, а также всего морозильника в целом должен производиться в соответствии с действующими технологическими процессами, требованиями рабочих чертежей и настоящих технических условий.

Контроль качества покупных изделий, материалов и полуфабрикатов должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 24297 и документами на поставку.

3.2. Морозильники должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям; периодическим испытаниям и испытаниям на надежность.

3.3. Приемо – сдаточным испытаниям должна подвергаться каждый морозильник по программе и в последовательности, указанной в таблице 7

Таблица 7

| №№ | Виды проверки | Пункты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов испытаний |
| 1 | Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки | 1.1.1, 1.2.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.6, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5 | 4.2, 4.7, 4.8, |
| 2 | Проверка геометрических размеров | 1.1.2.1, табл 1, 2 | 4.6 |
| 3 | Проверка герметичности холодильной системы¹) | 1.4.1.12 | 4.9 |
| 4 | Проверка сопротивления цепи заземления | 2.5.5, 2.5.15 | 4.19, 4.22 |
| 5 | Проверка прочности электрических цепей и сопротивления изоляции¹) | 2.5.18, 2.5.19 | 4.24 |
| 6 | Проверка работоспособности органов управления | 1.2.6 | 4.18 |

¹) Примечание. Испытание на герметичность сборочных единиц, а также испытания электрической прочности изоляции производятся в процессе изготовления морозильника.

При положительных результатах приемо-сдаточных испытаний в руководстве по эксплуатации принятого морозильника в разделе «Свидетельство о приемке» делается соответствующая запись и проставляется штамп.

3.4. Периодическим испытаниям подвергаются морозильники каждой модели из числа прошедших приемо-сдаточные испытания, по программе и в последовательности, указанной в таблице 6.

Периодическим испытаниям должно подвергаться по одному образцу от каждой модели из числа прошедших приемо-сдаточные испытания один раз в год (таблица 8).

Таблица 8

| №№ | Виды проверок | Номер пункта настоящих ТУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические требования | Методы испытаний |
| 1 | Транспортная тряска²) | 1.3.5 | 4.12 |
| 2 | Измерение полезного объема | 1.1.2.1 (п. 3), табл. 2, 3 | 4.6 |
| 3 | Испытания на потребление электроэнергии | 1.1.2.1 (п. 4), 1.1.2.3 | 4.10 |
| 4 | Определение максимальной потребляемой мощности | 1.1.3 | 4.15 |
| 5 | Определение массы морозильника | 1.1.2.1 (п. 5), 2.9.3, табл 2, 3 | 4.16 |
| 6 | Определение шумовых характеристик | 2.7.1 | 4.14 |
| 7 | Проверка механической прочности | 2.3.4, 2.3.5 | 4.17 |
| 8 | Проверка степени защиты оболочек электрооборудования | 2.5.16 | 4.25 |
| 9 | Температурные испытания²) | 1.1.2.1 (п. 1), 2.6.1, табл. 2,3 | 4.23 |
| 10 | Уровень виброскорости²) | 2.8 | 4.13 |
| 11 | Проверка требований электромагнитной совместимости | 2.10 | 4.28 |

²) – Испытания проводят один раз в два года.

Остальные показатели, перечисленные в настоящих технических условиях и не указанные в разделе 3, контролируют в случаях возникновения разногласий.

Разрешается засчитывать в качестве результатов периодических испытаний результаты, полученные в аккредитованных испытательных лабораториях при проведении сертификации продукции.

3.5. Морозильники считают выдержавшими испытания, если они соответствуют техническим требованиям данных технических условий. При неудовлетворительных

результатах испытаний, повторные испытания проводятся на удвоенном количестве образцов. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3.6. Результаты периодических испытаний оформляются протоколом.

3.7. Периодические испытания организует и проводит предприятие-изготовитель. Периодические испытания проводят не реже одного раза в год. Комиссия по проведению периодических испытаний назначается приказом по предприятию-изготовителю.

4. Методы контроля и испытаний

  - Перед проведением испытаний морозильники должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией. Испытания морозильников следует проводить при нормальных значениях климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и электропитания. Средства измерений, применяемые при контроле и испытаниях, должны иметь действующие технические паспорта, содержащие основные параметры и отметку об очередной поверке.

    - При проведении испытаний допускается использование арендованных средств измерения, удовлетворяющих требованиям п.4.1.

  - Технические требования, изложенные в п.1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.4.1.2, 1.4.1.6, 1.4.1.11, 1.4.1.12, 1.4.2.4, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.5, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.7, 2.5.8 - 2.5.13, 2.5.22, проверяют внешним осмотром.

  - Технические требования, изложенные в п., 2.5.5, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.18, 2.5.19, 2.6.1, 2.7.1, 2.8 проверяют согласно тех методик, которые приведены в соответствующих стандартах или нормативно-технической документации завода изготовителя, которым эти требования должны соответствовать.

  - Проверка соответствия морозильника конструкторской документации, проверка геометрических размеров проводится при пооперационном контроле в соответствии со спецификацией.

  - Материалы проверяют по сертификатам или лабораторными испытаниями.

  - Проверку полезного объема, габаритных размеров морозильников проводят с помощью линейки измерительной металлической с пределом измерения 1000 мм по ГОСТ 427 и рулетки измерительной металлической по ГОСТ 7502.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если измеренные габаритные размеры соответствуют требованиям конструкторской документации.

  - Внешний вид морозильника проверяют по картам внешнего вида, оформленным на каждую модель морозильника.

  - Транспортную упаковку проверяют визуальным осмотром по инструкции предприятия-изготовителя. Транспортную упаковку дополнительно проверяют на соответствие рабочим чертежам.

  - Герметичность холодильной системы со встроенным холодильным агрегатом проверяют при технологической операции вакуумирования и заправки ее хладагентом. Негерметичная холодильная система не позволит создать вакуум внутри ее.

  - Испытание на потребление электроэнергии проводят по ГОСТ 23833 (п. 8.20).

  - Испытания на оттаивание проводят по ГОСТ 23833 (п.8.17).

  - Испытания на транспортную тряску проводят на платформе ударного стенда (испытания проводят при воздействии ударных нагрузок с ускорением не менее 25 м/с2 и частотой следования от 80 до 120 ударов в мин.) или путем перевозки упакованных морозильников в кузове грузовой машины по грунтовым и улучшенным дорогам со скоростью 20-40 км/ч на расстояние не менее 300 км. Морозильники считаются выдержавшими испытания на воздействие механических факторов при транспортировании, если после испытания при внешнем осмотре не обнаружено механических повреждений упаковки, сохраняется работоспособность морозильников. По окончанию испытаний на транспортную тряску испытуемый образец должен пройти проверку в объеме приемо-сдаточных испытаний

  - Контроль вибрационных характеристик проводится при сертификационных испытаниях по ГОСТ 12.1.012.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если измеренные вибрационные характеристики соответствуют требованиям п. 2.8.

  - Определение шумовых характеристик морозильников – по ГОСТ Р 51402-99. Шумовые и вибрационные характеристики определяют виброшумомером 1-го или 2-го класса по ГОСТ 17187.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если измеренные шумовые характеристики соответствуют требованиям п. 2.7.

  - Максимальная потребляемая мощность морозильников определяется следующим образом:

- для конкретного режима работы рассчитывается номинальная мощность как сумма номинальных мощностей всех энергопотребителей морозильника, которые подключены;

- определяется ряд номинальных мощностей морозильников при работе в различных режимах, характерных для данной модели морозильника;

- максимальное значение из ряда номинальных мощностей считается

- максимальной потребляемой мощностью морозильника

  - Массу морозильников определяют взвешиванием на весах платформенных, предел взвешивания от 4 до 500 кг, класс точности III по ГОСТ Р 53228-2008 или на аналогичных весах.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если измеренная масса соответствует требованиям конструкторской документации.

  - Механическую прочность корзин проверяют в течение (605) мин нагружением их пакетами с песком общим весом, создающим равномерно распределенную статическую нагрузку не менее 1000 Н/м2.

Результаты испытания считаются удовлетворительными, если после снятия давления не наблюдается повреждений сварных и паяных швов и проходных контактов. Остаточная деформация должна быть в пределах допуска на ее наибольший размер.

Решетки или лотки морозильников, на которые выкладывается продукты, проходят аналогичные испытания распределенной статической нагрузкой не менее 1000 Н/м2.

  - Настройку приборов автоматики проводят в соответствии с технологической инструкцией по настройке предприятия – изготовителя морозильников.

  - Переходное сопротивление между зажимом и металлическими частями морозильников проверяют по ГОСТ 23706 измерительным прибором типа мультиметра цифрового М266 с погрешностями измерений ±2%. или другим равноценным

прибором.

  - При периодических испытаниях проводятся температурные испытания, которые заключается в оценке температуры полезного объема по ГОСТ 23833 (п.8.14).

  - Сопротивление изоляции и электрических цепей морозильников следует проверять мегомметром на напряжение 500 В (измеритель сопротивления изоляции 1800 IN или другой равноценный прибор).

  - Сопротивление цепи заземления проверяют по ГОСТ 12997 миллиомметром типа мультиметра цифрового М266 с погрешностями измерений ±2%. или другим равноценным прибором.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если измеренное сопротивление цепи заземления соответствует требованиям п. 2.5.5.

  - Температуру наружных поверхностей измеряют цифровым термометром модели ТПК-1(термометр термоэлектрический контактный). Диапазон измеряемой температуры – до 250ºС. Предел допустимой приведенной погрешности измерения +1%.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если измеренные значения температуры наружных поверхностей соответствуют требованиям п. 2.6.1.

  - Электрическую прочность изоляции и электрических цепей морозильников проверяют измерением значения сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 1500 В в течение 1 мин. Для этого может быть применен измеритель сопротивления изоляции 1800 IN или другой равноценный прибор. Допускаемое значение сопротивления изоляции – 2 МОм.

  - Испытания на степень защиты IP20 проводят по ГОСТ 14254.

  - Контрольные испытания на безотказность проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 27.403 – методом одноступенчатого контроля. При этом отказавшее изделие не заменяется новым, а восстанавливается, после чего испытания продолжаются.

  - Определение показателей надежности, долговечности, ремонтопригодности проводят на основе анализа эксплуатации морозильников в соответствии с ГОСТ 27.410.

Подтверждение значений показателей надежности морозильников должно осуществляться:

- определением величин средней наработки на отказ на основе статистических данных, полученных при эксплуатации морозильников;

- оценкой долговечности по результатам всего периода эксплуатации морозильников до списания;

- определительными испытаниями на ремонтопригодность по результатам

первых двух лет эксплуатации морозильников.

  - Проверка соответствия требованиям электромагнитной совместимости проводится в соответствии по ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51318.14.2, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение морозильников должно приводиться по ГОСТ 23833, настоящим техническим условиям и руководству по эксплуатации.

Транспортирование упакованных морозильников допускается всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, нормами и требованиями по перевозке грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

При транспортировании морозильников должна быть исключена возможность их перемещения внутри транспортных средств. Способы и средства крепления, схемы размещения упакованных морозильников в транспортных средствах с учетом максимального использования их вместимости должны соответствовать требованиям конструкторской документации морозильника конкретной модели.

Такелажные работы в процессе транспортирования и хранения морозильников (в транспортной таре) должны выполняться с соблюдением правил, норм и требований по выполнению погрузочно-разгрузочных работ.

5.2. Условия транспортирования морозильников в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 8 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35С и не выше плюс 35С.

Транспортирование морозильников на открытом транспорте в условиях нагрева поверхности морозильников солнцем допускается при температуре не выше плюс 30С.

Допускается транспортировать морозильники на открытом транспорте и хранить в упаковке на открытой площадке предприятия-изготовителя не более 1 месяца.

5.3. Условия транспортирования в части механических внешних воздействующих факторов – по ГОСТ Р 51908 соответствуют легким Л(2).

5.4. Упаковка морозильников и морозильники в упаковке должны выдерживать воздействие ударов, возникающих при свободном падении в соответствие п. 5.5. ГОСТ Р 51908.

5.5. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости морозильников. Срок транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должен превышать 1 месяц.

5.6. Условия хранения морозильников в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 2 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35С и не выше плюс 40С.

5.7. Хранение морозильников в помещениях, где колебания температуры и влажности существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе в летнее время не допускается. Допускается следующая температура хранения морозильников в металлических ангарах и тому подобных помещениях в условиях нагрева их

поверхности солнцем:

- для поверхностей ангара, имеющего белый или серебристо-белый цвет – не выше плюс 35С;

- для поверхностей ангара, имеющего иной, кроме белого или серебристо-белого цвет – не выше плюс 20С.

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После транспортирования и хранения при температуре ниже 0С перед распаковкой морозильники должны быть выдержаны в нормальных условиях по ГОСТ 15150 в течение 12 ч.

6.2. Установка и регулировка морозильников должны быть произведены в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

6.3. Периодичность технического обслуживания и техническое обслуживание составных частей морозильников должны соответствовать руководству по эксплуатации.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых морозильников требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими ТУ.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации морозильников - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Гарантийный срок хранения морозильников – 12 месяцев со дня изготовления.

7.4. Изготовитель несет ответственность за соответствие параметров и характеристик, указанных в технических условиях; надежную и безаварийную работу морозильников в течение гарантийного срока при условии обслуживания его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, а также соблюдения требований консервации, транспортирования, хранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в настоящих

технических условиях

| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |
| ГОСТ 12.1.044-89 | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.064-81 | ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия |
| ГОСТ 12.4.040-78 | ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения |
| ГОСТ 12.4.041-2001 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования |
| ГОСТ 12969-67 | Таблички для машин и приборов. Технические требования |
| ГОСТ 12997-84 | Изделия ГСП. Общие технические условия |
| ГОСТ 14192–96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15588- 86 | Плиты пенополистирольные. Технические условия |
| ГОСТ 17187-81 | Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний. |
| ГОСТ 1759.0 –87 | Болты, винты, шпильки и гайки. ТУ |
| ГОСТ 20477-86 | Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры |

| ГОСТ 21753-76 | Система «человек-машина». Рычаги управления. Общие эргономические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости |
| ГОСТ 23833-95 | Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| ГОСТ 27.403-2009 | Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность |
| ГОСТ Р 52228-2008 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия. |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 5959-80 | Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 9.032-74 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
| ГОСТ 9.104-79 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации |
| ГОСТ 9.402-2004 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
| ГОСТ Р 51908-2002 | Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования |
| ГОСТ Р 50460-92 | Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования |
| ГОСТ Р 50962-96 | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 51402-99 | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью |
| ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов, морожениц и устройств для производства льда |

| ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний |  |  |
| ГОСТ Р 51317.3.2-2006 | Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний |  |  |
| ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний |  |  |
| ГН 2.2.5.1313-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |
| ГН 2.3.3.972-00 | Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. |  |  |
| СП 1.1.1058-01 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |  |  |

| Приказ Минздравсоцразвития РФ № 83 от 16.08.2004 г. | «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых производятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) |
| --- | --- |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

(заполняют организации или предприятия, вносящие изменения)

| Номер изменения | номера страниц |  |  |  |  | Всего страниц после внесения изменения | Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного письма) | Подпись лица, внесшего изменение | Фамилия этого лица и дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых |  | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |